D3.16 - Creazione di un database delle possibili tecniche di sintesi e delle proprietà identificate in letteratura, come determinanti l’attività elettrocatalitica

Leonarda Francesca Liotta, Chiara Aliotta, Francesca Deganello

Report MI21-24/156

D3.16 - Creazione di un database delle possibili tecniche di sintesi e delle proprietà identificate in letteratura, come determinanti l’attività elettrocatalitica

Leonarda Francesca Liotta, Chiara Aliotta, Francesca Deganello

Dicembre 2024

Report MISSION INNOVATION

Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica - ENEA

Mission Innovation 2021-2024 - III annualità

Progetto: Piattaforma accelerata per i Materiali per l’Energia

Work package: 3

Linea di attività 3.10: titolo LA: Sviluppo di materiali, processi e tecnologie per la riduzione elettrochimica della CO2 ad elevate temperature

Responsabile del Progetto: Massimo Celino (ENEA)

Responsabile della LA: Leonarda Francesca Liotta (CNR)

Indice

2.	Risultati ottenuti e dettaglio delle attività svolte	4

3.	Avanzamento della ricerca rispetto allo stato dell’arte internazionale con riferimento ai risultati ottenuti	9

4.	Prodotti attesi	9

5.	Prodotti ottenuti	9

6.	Analisi degli scostamenti su attività e risultati	9

7.	Eventi di disseminazione e congressi:	9

8.	Descrizione dei risultati ottenuti	10

- Risultati attesi

La preparazione di materiali perovskitici modificati, del tipo La(Sr)Fe(Co)MO3-δ (M= Mn, Cu, Ni, Pd), porterà al miglioramento della conducibilità ionica ed elettronica, nonché delle vacanze di ossigeno del materiale, favorendo l’attivazione della CO2 e la sua riduzione elettrocatalitica. A seconda del metodo di sintesi ed in funzione degli agenti templanti adoperati, ci si aspetta un miglioramento della porosità del materiale catodico al fine di favorire l’assorbimento e la diffusione dei gas di reazione.

# Risultati ottenuti e dettaglio delle attività svolte

Nel corso del progetto dopo un’attenta ricerca bibliografica, sono state individuate alcune composizioni perovskitiche del tipo e AA’BB’O3-d considerate promettenti, in particolare, sono stati identificati due materiali a base di perovskite, con composizioni nominali sottostechiometriche, La0.5Sr0.4Fe0.4Co0.2Cu0.1O3-δ e La0.5Sr0.4Fe0.7Co0.2Cu0.1O3-δ, che hanno caratteristiche interessanti come elettrodi per l’elettroriduzione della CO2. In entrambe le composizioni, la sottostechiometria del sito A favorisce la difettività di ossigeno e può favorire la conduzione ionica. Inoltre, nella prima composizione, La0.5Sr0.4Fe0.4Co0.2Cu0.1O3-δ il rapporto fra La, Sr e La e Fe intorno a 1 favorisce la formazione di una perovskite a strati del tipo AA’BO4, dove gli strati di AO e A’O (Rock salt structure) sono alternati a strati di perovskite ABO3 e questo potrebbe incrementare l’affinità del catodo con la CO2. Il rame in sostituzione dl Fe al sito B ha un effetto positivo nelle proprietà elettrochimiche e catalitiche della perovskite. Per la preparazione delle polveri con queste composizioni nominali si è utilizzata la solution combustion synthesis utilizzando acido citrico, come riducente, agente chelante e stampo microstrutturale, e i nitrati dei cationi metallici come ossidanti. Inoltre, è stato preparato con il metodo Citrato-EDTA un primo catodo, con composizione base La0.5Sr0.4Co0.2Fe0.8O3-δ che è stato confrontato con un campione di riferimento La0.5Sr0.4Co0.2Fe0.8O3-δ (PRAXAIR). Tutti i materiali ottenuti sono stati caratterizzati tramite tecnica XRD ed affinamento strutturale Rietveld, inoltre, è stata effettuata una caratterizzazione morfologica preliminare di una polvere, sono state messe a punto le condizioni sperimentali per la caratterizzazione della riducibilità, dei campioni, tramite tecnica TPR. E’ stata sintetizzata una polvere di ossido di cerio drogato con samario con composizione Ce0.8Sm0.2O2 (SDC: “Samaria doped with Ceria”), da usare come elettrolita, ed è stata preparata la prima semicella per testare le proprietà elettrochimiche di base (prove preliminari di riduzione dell’ossigeno). Quindi nei mesi successivi sono state sviluppate contemporaneamente attività atte allo sviluppo di una semicella permeabile alla diffusione della CO2 e avente opportuna stabilità termica e meccanica. In dettaglio si è sviluppato: 1) studio sulla composizione elettrodica; 2) studio sulla procedura di assemblaggio di una membrana elettrodica; 2) test elettrochimici in aria e studio preliminare in CO2. Inoltre, per alcuni materiali selezionati è stata studiata l’interazione gas/solido, tramite delle analisi di assorbimento/desorbimento di CO2 in funzione della temperatura, monitorando le variazioni % della massa del campione con l’ausilio di una bilancia termogravimerica (TGA). Sulla base dei risultati ottenuti durante il primo anno di progetto sono state ulteriormente studiate composizioni a struttura tipo perovskite ABO3 per le quali è stata variata sia la composizione del sito B che quella dell’ossigeno attraverso l’introduzione del fluoro. Rispetto al primo anno durante il quale si è valutato l’effetto della sottostechiometrica nel sito A, nel secondo anno sono state preparate polveri stechiometriche sia in A che nel sito B. La scelta è stata una conseguenza dei primi test elettrochimici in aria che mostrano chiaramente una maggiore resistenza specifica per area nel caso di un materiale sottostechiometrico rispetto al corrispettivo stechiometrico (Figura 1). È noto in letteratura che l’introduzione dello Sr(II) nel sito A della lantanio ferrite, LaFeO3, promuova la formazione di vacanze di ossigeno con effetti positivi sulla conduzione ionica-elettronica, caratteristica essenziale per questa classe di elettrocatalizzatori. L’attività elettrocatalitica verso l’anidride carbonica è principalmente dominata dai metalli di transizione presenti nel sito B e dalle vacanze di ossigeno presenti nel materiale quali siti attivi per la CO2 [1,2]. A tal fine sono state analizzate lantanio ferriti drogate in B con Co, Cu e Ni. Il drogaggio con due diversi droganti, in generali, sembri permetta di promuovere la conversione della CO2 con notevole riduzione della resistenza di polarizzazione. La scelta di introdurre il nickel e il rame nella perovskite in basse percentuali è legata alla loro nota attività catalitica nei confronti della riduzione della CO2 ma anche alla necessità di trovare una soluzione alla formazione di fasi secondarie indesiderate che disattivino il catalizzatore [3-6]. A ciò è stato associato lo studio dell’effetto del fluoro come drogante in grado di promuovere la formazione di vacanze di ossigeno con effetti benefici sia a livello di conduzione che di chemisorbimento dell’anidride carbonica [6-8]. Alla luce di tali osservazioni, l’attenzione è stata focalizzata sulle seguenti composizioni: La0.6Sr0.4Fe0.7Co0.2Cu0.1O3, La0.6Sr0.4Fe0.7Co0.2Cu0.1O2.9F0.1, La0.6Sr0.4Fe0.7Co0.2Cu0.1O2.8F0.2, La0.6Sr0.4Fe0.7Co0.2Ni0.1O3, La0.6Sr0.4Fe0.7Co0.2Ni0.1O2.9F0.1, La0.6Sr0.4Fe0.7Co0.2Ni0.1O2.8F0.2, La0.6Sr0.4Fe0.8Co0.2O3, La0.6Sr0.4Fe0.8Co0.2O2.9F0.1, La0.6Sr0.4Fe0.8Co0.2O2.8F0.2. Tutte le composizioni sono state preparate utilizzando sia la solution combustion synthesis (SCS) che con il metodo del citrato. Per quanto concerne la SCS, la sintesi è stata ottimizzata nei suoi parametri specifici al fine di poter standardizzare un metodo preparativo per questa classe di elettrodi. In dettaglio è stato identificato l’acido citrico, come riducente, agente chelante e stampo microstrutturale, e i nitrati dei cationi metallici come ossidanti. Il rapporto in moli tra riducente e metalli è stato fissato a due, mentre quello tra riducenti e ossidanti a 1.7 [9]. Per quanto riguarda le sintesi con il metodo del citrato, adoperato come complessante dei cationi metallici, il rapporto moli di acido citrico/moli dei metalli è stato settato a 1.5, mentre il pH della soluzione è stato innalzato a 9 per aggiunta di una soluzione ammoniacale. Tutte le polveri sintetizzate (sia con il metodo SCS che con citrato) sono state trattate termicamente a 900°C in aria e saranno caratterizzate al termine del progetto tramite XRD, TPR, TGA and EIS. Durante il terzo anno di attività e sino al completamento del progetto (mese 42) sono stati completati i test sperimentali, contestualmente sono stati compilati i file Excel secondo il template previsto dalla piattaforma IEMAP e reperibile al sito https://iemap.enea.it/; infine sono stati creati i relativi progetti “metadata” in piattaforma al sito https://iemap.enea.it/. I materiali i cui dati sperimentali sono stati convertiti in dati per il database hanno le seguenti composizioni: La0.6Sr0.4Fe0.8Co0.2O3, La0.6Sr0.4Fe0.8Co0.2O2.9F0.1, La0.6Sr0.4Fe0.7Co0.2Cu0.1O3, La0.6Sr0.4Fe0.7Co0.2Cu0.1O2.9F0.1, La0.6Sr0.4Fe0.7Co0.2Ni0.1O3. Le composizioni studiate sono state preparate sia tramite sintesi per combustione (SCS) che tramite il metodo del citrato in accordo a quanto ottimizzato durante i sal 1 e 2. Le tecniche di caratterizzazione che hanno permesso di ottenere dati da implementare nella piattaforma IEMAP sono la diffrazione dei raggi-X (XRD) associata all’analisi Rietveld, l’analisi termogravimetrica (TGA), la riduzione a temperatura programmata in idrogeno (H2-TPR) e la spettroscopia d’impedenza elettrochimica in CO2 (EIS). Inoltre, sono state condotte misure tramite spettroscopia fotoelettronica dei raggi-X (XPS) anche se le misure non sono state portate a termine per tutti i campioni a causa di un guasto strumentale come si riporta nella tabella “Piano di gestione e mitigazione dei rischi”. I dati per il database sono stati ottenuti attraverso accurate indagini sperimentali a completamento di quanto fatto durante il “sal 2”. Come riportato in figura 1, sono state completate le misure in bilancia termogravimerica (TGA) per lo studio dell’interazione gas/solido, tramite delle analisi di assorbimento/desorbimento di CO2 in funzione della temperatura al variare della percentuale della massa del campione. Per tutti i campioni riportati sopra è stato usato il metodo “CO2-capture” in accordo a quanto riportato nel “sal 2” per i campioni La0.6Sr0.4Fe0.8Co0.2O3, La0.6Sr0.4Fe0.8Co0.2O2.9F0.1 e La0.6Sr0.4Fe0.8Co0.2O2.8F0.2 preparati tramite SCS. Il metodo di analisi messo appunto ha rilevato che i campioni co-drogati con Cu e F hanno maggior capacità di chemisorbire la CO2. Figura 1. Profili TGA dei campioni La0.6Sr0.4Fe0.8Co0.2O3 (LSCF), La0.6Sr0.4Fe0.8Co0.2O2.9F0.1 (LSCFF1), La0.6Sr0.4Fe0.7Co0.2Cu0.1O3 (LSCFCu), La0.6Sr0.4Fe0.7Co0.2Cu0.1O2.9F0.1 (LSCFCuF1) preparati con il metodo SCS e del citrato (CIT) secondo il metodo “CO2 capture”. L’ intorno chimico delle specie riducibili dei campioni studiati è stato valutato tramite misure di H2-TPR, come mostrato in figura 2. Il drogaggio in B e in O delle perovskiti AA’BB’O3 influenza l’intorno chimico delle specie riducibili. Inoltre, bisogna sottolineare che tutti i materiali mostrano proprietà riduttive alle temperature di esercizio delle celle ad ossidi solidi cioè tra circa 600-850°C. Figura 2. Profili H2-TPR per i campioni La0.6Sr0.4Fe0.8Co0.2O3 (LSCF_SCS in magenta e LSCF_CIT in viola), La0.6Sr0.4Fe0.8Co0.2O2.9F0.1 (LSCFF1_SCS in arancione e LSCFF1_CIT in rosso), La0.6Sr0.4Fe0.7Co0.2Cu0.1O3 (LSCFCu_SCS in grigio e LSCFCu_CIT in nero) e La0.6Sr0.4Fe0.7Co0.2Cu0.1O2.9F0.1 (LSCFCuF1_SCS in celeste e LSCFCuF1_CIT in blu). In seguito all’ottimizzazione della preparativa delle semicelle bottom cell per i test d’impedenza avvenuta durante il “sal 2”, sono state condotte misure di spettroscopia d’impedenza in CO2 pura con un flusso di 25mL/min tra 700-850°C. L’analisi dei Nyquist plot, di cui un esempio è riportato in figura 3, ha permesso di determinare le resistenze per area specifica, ASR, i cui valori sono riportati in tabella 1. I test mostrano come il co-drogaggio tramite Cu nel sito B e F nel sito dell’O degli ossidi perovskitici AA’BB’O3 riduca la ASR che, congiuntamente alla maggior capacità di chemisorbire CO2 per questi campioni, indica come questa strategia sia stata adeguata allo scopo. Figura 3. Esempio di Nyquist plot per il campione La0.6Sr0.4Fe0.7Co0.2Cu0.1O2.9F0.1 (LSCFCuF1) preparato tramite SCS ed analizzato tramite il software DearEIS (https://github.com/vyrjana/DearEIS) con un modello circuitale contenente in serie induttanza (L), resistenza ohmica (R) e tre circuiti (RQ) aventi in parallelo una resistenza e una capacità che tiene conto di fenomeni reali di conduzione. Tabella 1. Valori di ASR ottenuti a 850°C in CO2 pura per i campioni La0.6Sr0.4Fe0.8Co0.2O3 (LSCF), La0.6Sr0.4Fe0.8Co0.2O2.9F0.1 (LSCFF1), La0.6Sr0.4Fe0.7Co0.2Cu0.1O3 (LSCFCu), La0.6Sr0.4Fe0.7Co0.2Cu0.1O2.9F0.1 (LSCFCuF1) preparati con il metodo SCS e del citrato (CIT). Campione; ASR, Ωcm2. LSCF_SCS; 3.2. LSCFF1_SCS; 2.6. LSCFCu_SCS; 1.2. LSCFCuF1_SCS; 1.0. LSCF_CIT; 1.8. LSCFF1_CIT; 2.3. LSCFCu_CIT; 7.5. LSCFCuF1_CIT; 0.3.

## Avanzamento della ricerca rispetto allo stato dell’arte internazionale con riferimento ai risultati ottenuti

Lo studio di perovskiti drogate con fluoro, dove O è parzialmente sostituito da F, per la riduzione elettrochimica della CO2 rappresenta una assoluta novità, grazie alla loro elevata capacità di adsorbimento di CO2 dovuta alla concentrazione difettiva di ossigeno in superficie [1-3]. Inoltre, la presenza di tre differenti metalli di transizione nel sito B cui Fe, Co e Cu/Ni apre la strada ai sistemi multielemento che sono sempre più d’interesse della comunità scientifica internazionale, come per esempio le perovskiti a media e alta entropia [4-6].

1] N. Tarasova, M. B. Hanif, N. K. Janjua, S. Anwar, M. Motola, D. Medvedev International Journal of Hydrogen Energy 50, Part C, 2024, 104-123.

[2] C. Yang, Y. Tian, J. Pu, B. Chi ACS Sustainable Chemistry & Engineering 10, 2022, 2.

[3] S. Wang, B. Qian, Y. Tang, Q. Ni, Y. Zheng, H. Chen, L. Ge, H. Yang Electrochimica Acta 439, 2023, 141659.

[4] W. Jia, Y. Wang, J. Huang, M. Li d, B. Xiang, Y. Wang, L. Wu, L. Zheng, L. Ge Applied Energy 353 (2024) 122096.

[5] Y. Ning, Y. Pu, C. Wu, Z. Chen, X. Zhang, L. Zhang, B. Wang Journal of the European Ceramic Society 44, 8, 2024, 4831-4843.

[6] C. Wang, H. Miao, X. Zhang, J. Huang, J. Yuan Journal of Power Sources 596 (2024) 234112.

# Prodotti attesi

Creazione di un database delle possibili tecniche di sintesi e delle proprietà identificate in letteratura, come determinanti l’attività elettrocatalitica di perovskiti con composizione: La0.6Sr0.4Fe0.7Co0.2Cu0.1O3, La0.6Sr0.4Fe0.7Co0.2Cu0.1O2.9F0.1, La0.6Sr0.4Fe0.7Co0.2Cu0.1O2.8F0.2, La0.6Sr0.4Fe0.7Co0.2Ni0.1O3, La0.6Sr0.4Fe0.7Co0.2Ni0.1O2.9F0.1, La0.6Sr0.4Fe0.7Co0.2Ni0.1O2.8F0.2, La0.6Sr0.4Fe0.8Co0.2O3, La0.6Sr0.4Fe0.8Co0.2O2.9F0.1, La0.6Sr0.4Fe0.8Co0.2O2.8F0.2.

# Prodotti ottenuti

Durante il terzo anno di attività sono stati completati i test sperimentali, contestualmente sono stati compilati i file Excel secondo il template previsto dalla piattaforma IEMAP e reperibile al sito https://iemap.enea.it/; infine sono stati creati i relativi progetti “metadata” in piattaforma al sito https://iemap.enea.it/.

# Analisi degli scostamenti su attività e risultati

Non sono da segnalare evidenti scostamenti dalle attività previste, né tantomeno criticità nello svolgimento del progetto.

# Eventi di disseminazione e congressi:

Stends espositivi a: La Notte Europea dei Ricercatori Sharper 2022, 30 Settembre 2022, Palermo; Esperienza Insegna 14-15 Febbraio 2023, Università di Palermo;

Racconti chimici di Economia Circolare, 9 marzo 2023, Area della Ricerca di Palermo, Palermo (conferenze e visita laboratori).

- F. Deganello, C. Aliotta, R. Thangavel, V. La Parola, E. La Greca, L.F. Liotta Fluorine-doped Lanthanum strontium cobalt ferrite perovskites as cathodic material: investigation of ORR and CO2RR Poster EuropaCAT2023.

- Chiara Aliotta, Leonarda Francesca Liotta, Valeria La Parola, Eleonora La Greca, Francesca Deganello Doping Strategies on Perovskite Oxides-Based Materials for Clean Energy and Energy Vectors Comunicazione Orale Giornate di Dipartimento 2023.

- L.F. Liotta, M. Celino, S. Ferlito, S. Giusepponi, E. La Greca, F. Deganello, C. Aliotta. Toward the Italian Energy Materials Acceleration Platform: database implementation with perovskite oxide materials for electrolyzers. Poster Workgroup IEMAP COST EU-MACE,2024.

- COST Action EU-MACE: 1st Annual Action Conference, 4–6th September 2024, Room LRC019 University of Cyprus Library (New Campus); CA22123 - European Materials Acceleration Center for Energy (EU-MACE)

- Webinar 2 Ottobre 2024 LABS AND TECHNOLOGIES FOR THE ACCELLERATED DESIGN OF MATERIALS FOR ENERGY Methodologies for electrocatalysts design in MISSION INNOVATION C. Aliotta, F. Deganello, V. La Parola, E. La Greca and L.F. Liotta.

- COST Action EU-MACE: MC meeting and WG & CG discussions, 06-07th March 2025 - University of Rosenheim's Chemistry Campus, Burghausen, Germany; CA22123 - European Materials Acceleration Center for Energy (EU-MACE).

- Short oral ICEC2025 Isola delle Femmine 2-5 giugno 2025: Low-critical elements perovskite oxides for clean energy production and CO2 conversion, C. Aliotta, F. Deganello, V, La Parola, L. Valentino, E. La Greca and L. F. Liotta.

# Descrizione dei risultati ottenuti

Durante i 3 anni di attività sono stati completati i test sperimentali, contestualmente sono stati compilati i file Excel secondo il template previsto dalla piattaforma IEMAP e reperibile al sito https://iemap.enea.it/; infine sono stati creati i relativi progetti “metadata” in piattaforma al sito https://iemap.enea.it/.

Le strategie di drogaggio e sintesi sono efficaci nella produzione di polveri di ossidi di perovskite con diverse proprietà strutturali, superficiali, di chemisorbimento di CO2 ed elettrochimiche

La correlazione tra proprietà strutturali e funzionali è estremamente utile per la valutazione di materiali nuovi e innovativi per le SOEC